АО «Завод «Комета»

УСТАНОВКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ

УЗД-3-2

П А С П О Р Т

ПДА 331.00.00 ПС

Изготовитель:					АО «Завод «Комета»

Россия

173001, г. Великий Новгород,

ул. Великая, 20

E-mail: kometa@kometa53.ru	http://www.kometa53.ru

Контактные телефоны:

коммерческий отдел	(8162) 22-53-92; 22-54-82

Тел/факс		(8162) 77-26-26

Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции с целью повышения надежности и улучшения условий эксплуатации. Эти изменения не ухудшают заявленные технические характеристики.

Оглавление

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	6

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	6

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	9

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ	9

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	12

9. УТИЛИЗАЦИЯ	12

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	13

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Установка запуска двигателей УЗД-3-2 (далее установка) предназначена для запуска автомобильных двигателей с электрооборудованием 12 и 24 В и зарядки аккумуляторных батарей емкостью до 190 Ач в условиях автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания автомобилей.

Установка УЗД-3-2 может поставляться потребителю в трех вариантах:

- УЗД-3-2 (не комплектуется аккумуляторными батареями, батареи устанавливает потребитель*);

- УЗД-3-2х132 (комплектуется двумя аккумуляторными батареями 6ТСТ-132 ЭМС);

- УЗД-3-2х190 (комплектуется двумя аккумуляторными батареями 6ТСТ-190 ЭМС);

* Допускается устанавливать аккумуляторные батареи 6ТСТ-132 ЭМС, 6ТСТ-190 ЭМС, либо их аналоги.

1.2. Зарядное устройство позволяет производить зарядку одного 24-х вольтового аккумулятора или до двух однотипных 12 вольтовых аккумуляторов, а также зарядку встроенных аккумуляторов.

1.3. Установка предназначена для эксплуатации в районах с холодным и умеренным климатом.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 2.1. Питание УЗД-3 | Сеть однофазного переменного тока напряжением 220 В частотой 50Гц. Нормы качества электрической энергии по ГОСТ 13 109-97. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Количество режимов работы | - Режим «Заряд» длительный. - Режим «Пуск» кратковременный. |  |  |  |  |  |
| 2.3. Максимальный зарядный ток, А, (-10%) |  |  | 18 |  |  |  |
| 2.4. Максимальная потребляемая мощность, кВА, (+20%) |  |  | 0,7 |  |  |  |
| 2.5. Выходные напряжения, В, |  |  | 12; 24 |  |  |  |
| 2.6. Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота |  |  | 950 600 560 |  |  |  |
| 2.7. Класс степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.8. Максимальный пусковой ток, А |  | УЗД-3-2х132 |  | УЗД-3-2х190 |  |  |
| 500/1000 |  |  |  | 700/1400 |  |  |
| 2.9. Масса устройства, кг, не более 120 160 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Содержание драгоценных металлов: УЗД-3-2х132 УЗД-3-2х190 золото, г   серебро, г 2,32 2,32 |  |  |  |  |  |  |

# 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| 3.1. Установка запуска двигателей | 1 |
| --- | --- |
| 3.2. Паспорт ПДА 331.00.00 ПС | 1 |
| 3.3. Комплект принадлежностей (Провод ”+”/Провод”-”) | 1 |

# 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Внешний вид установки показан на рис. 1.

| 1 - блок аккумуляторный | 2 - тележка |
| --- | --- |
| 3 - батарея аккумуляторная | 4 – автомат «Сеть» |
| 5 - амперметр | 6 - переключатель S1 |
| 7 - переключатель S2 9 - клеммы для подключения аккумуляторов | 8 - переключатель напряжения П аккумуляторных батарей 10 – Пусковые зажимы. |

Рис. 1 Внешний вид

4.2. Схема электрическая принципиальная с перечнем элементов приведена на рис. 2.

4.3. Запуск двигателя осуществляется от двух аккумуляторных батарей, встроенных в установку, включенных параллельно или последовательно в зависимости от электрооборудования двигателя (12 или 24 В) переключателем П.

4.4. Зарядка внутренних аккумуляторных батарей осуществляется от встроенного зарядного устройства. Переключатель П должен находиться в положении 24 В, переключатель S2 – в положении 24 В. В случае неправильного положения переключателя П зарядное устройство блокируется микропереключателем SQ1 и заряда не происходит. Зарядный ток регулируется переключателем S1. Величина зарядного тока контролируется амперметром А. Пусковые зажимы должны быть подключены к соответствующим клеммам зарядного устройства (К1, К2).

4.5. Зарядка внешних аккумуляторных батарей осуществляется от встроенного устройства. Зарядный ток регулируется переключателем S1 и контролируется амперметром А. Переключатель П должен быть вынут из гнезда.

Напряжения холостого хода при различных положениях переключателей S1 и S2 на клеммах зарядного устройства К1 и К2 приведены в табл. 1.

S1 схема 2060

| Соединение | Способ фиксации: У |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| контактов | Положение рукоятки |  |  |  |
|  | -45° | 0° | +45° | +90° |
| 1-2 | х | - | - | - |
| 3-4 | - | х | - | - |
| 5-6 | - | - | х | - |
| 7-8 | - | - | - | х |

S2 схема 0101

| Соединение | Способ фиксации: Б.И |  |
| --- | --- | --- |
| контактов | Положение рукоятки |  |
|  | 0° | +45° |
| 1-2 | х | - |
| 3-4 | - | х |

Рис. 2 Схема электрическая принципиальная

Таблица 1

| Положение переключателя S1 | Положение переключателя S2 | Uxx В |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 9±1 |
| 2 | 12 | 11±1 |
| 3 | 12 | 13±1 |
| 4 | 12 | 15±1 |
| 1 | 24 | 19±1 |
| 2 | 24 | 24±1 |
| 3 | 24 | 28±1 |
| 4 | 24 | 32±1 |

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной

| Обозн. | Наименование | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| П | Колодка ПДА 284.05.00 с переключателем ПДА 284.07.00 | 1 |  |
| S1 | Переключатель ПК-16-11У-2060 УЗ ТУ 3428-005-03965790-94 | 1 |  |
| S2 | Переключатель ПК-25-11И-0101 УЗ ТУ 3428-005-03965790-94 | 1 |  |
| Q | Выключатель автоматический ВА 47-29-1/20 ГОСТ Р 50345-99 | 1 |  |
| HL1 | Лампа неоновая 220 В NIM2G | 1 |  |
| Т1 | Трансформатор ТПК-1,0-23 | 1 |  |
| А | Амперметр М42300 0-20А - 2,5А ТУ 25-04.4058-81 | 1 |  |
| RS | Шунт 75ШС-20-0,5 ГОСТ 8042-78 | 1 |  |
| ПС | Клемный блок КА 612-12 | 1 |  |
| VD1-VD4 | Диод 112-15-7 аАО.336.206 | 4 |  |
| SQ1 | Микропереключатель МП 1105 Д УХЛ.4 | 1 |  |

| АК1, АК2 АК1, АК2 | Переменные данные УЗД-3-2 В состоянии поставки батареи отсутствуют УЗД-3-2х132 Аккумуляторная батарея 6ТСТ-132ЭМС | - 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АК1, АК2 | УЗД-3-2х190 Аккумуляторная батарея 6ТСТ -190 ЭМС | 2 |  |

Допускается замена комплектации не влияющая на качество изделия.

# 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К работе с установкой аккумуляторной допускается персонал, изучивший устройство и принцип работы установки, прошедший инструктаж и имеющий соответствующую квалификационную группу по технике безопасности (не ниже третьей).

5.2. Подключение (отключение) заряженных аккумуляторных батарей должно производиться при отключенном зарядном устройстве.

5.3. Не реже одного раза в год необходимо проверять сопротивление изоляции между входной цепью, вторичными цепями и корпусом.

Сопротивление изоляции должно быть не ниже 0,5 мОм при напряжении 500 В.

5.4. При эксплуатации установки необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий».

5.5. Для исключения короткого замыкания аккумуляторных батарей рекомендуется переключатель П (см. рис.1 поз.8) при транспортировке, хранении и использовании установки в качестве внешнего зарядного устройства держать вынутым из гнезда.

# 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Режим запуска:

- установите переключатель П в положение соответствующее электрооборудованию двигателя (12 или 24 В);

- подключите зажимы «+» и «–» к стартеру или аккумуляторной батарее двигателя;

- произведите запуск двигателя согласно инструкции по эксплуатации на автомобиль;

- после запуска двигателя переключатель П вынуть из гнезда;

- пусковые зажимы отсоединить от двигателя и установить на кронштейны установки.

6.2. Режим зарядки встроенных аккумуляторных батарей:

- установите переключатель П в положение 24 В;

- установите переключатель S2 в положение 24 В;

- подключите пусковые зажимы «+» и «–» к соответствующим клеммам «+» и «–» зарядного устройства;

- включите зарядное устройство;

- произведите зарядку аккумуляторных батарей в соответствии с инструкцией по эксплуатации на аккумуляторные батареи;

После окончания зарядки выключить зарядное устройство, переключатель П вынуть из гнезда, отключить пусковые зажимы от клемм зарядного устройства и –установить их на кронштейны установки.

6.3. Режим зарядки внешних аккумуляторных батарей

6.3.1. Зарядка одного 12 вольтового аккумулятора:

- переключатель П выньте из гнезда;

- переключатель S2 установите в положение 12 В;

- подключите аккумуляторную батарею к клеммам зарядного устройства;

- включите зарядное устройство;

- произведите зарядку аккумуляторной батареи согласно инструкции по эксплуатации на аккумуляторные батареи;

- отключите зарядное устройство;

- отключите аккумуляторную батарею от зарядного устройства.

6.3.2. Зарядка двух 12 вольтовых аккумуляторных батарей:

- переключатель П выньте из гнезда;

- переключатель S2 установите в положение 24 В;

- соедините аккумуляторные батареи последовательно и подключите их к клеммам зарядного устройства;

- включите зарядное устройство;

- произведите зарядку аккумуляторных батарей согласно инструкции по эксплуатации на аккумуляторные батареи;

- отключите зарядное устройство;

- отключите аккумуляторные батареи от зарядного устройства.

6.3.3. Зарядка 24 вольтовой аккумуляторной батареи:

- переключатель П выньте из гнезда;

- переключатель S2 установите в положение 24 В;

- подключите аккумуляторную батарею к клеммам зарядного устройства;

- включите зарядное устройство;

- произведите зарядку аккумуляторной батареи согласно инструкции по эксплуатации на аккумуляторные батареи;

- отключите зарядное устройство;

- отключите аккумуляторную батарею от зарядного устройства.

# 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Для обеспечения нормальной работы установки в течение всего срока службы необходимо раз в три месяца проводить осмотр ее, очистку от пыли и загрязнений, подтягивание контактных электрических соединений.

7.2. Проверку встроенного амперметра производить один раз в год подключением последовательно с заряжаемой батареей образцового амперметра магнитоэлектрической системы класса точности не ниже 0,5. Показания амперметров не должны отличаться более чем на 1,5 А.

# 8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение устройства необходимо производить в закрытых помещениях со следующими  параметрами окружающей среды:

- температура от +5 0С до +40 0С;

- влажность воздуха не более 80 % при +25 0С.

Транспортирование устройства допускается производить любым закрытым  видом транспорта, при следующих значениях внешних воздействующих факторов:

- температура от минус 25 0С до +40 0С;

- влажность воздуха не более 80 % при +25 0С;

# 9. УТИЛИЗАЦИЯ

Установка, признанная непригодной к эксплуатации подлежит утилизации.

При утилизации установку разобрать, разделив детали на изготовленные из черных, цветных и неметаллических материалов.

Детали установки утилизировать в порядке, установленном потребителем.

# 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Установка запуска двигателей                                             УЗД-3-2/ УЗД-3-2х132/ УЗД-3-2х190 (ненужное вычеркнуть) заводской №________ соответствует техническим условиям ПДА.АО 270.00.000ТУ и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Проверку произвел ___________________

# 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия – 5 лет

Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу установки в течение 12 месяцев со дня продажи

Гарантия действительна при условии соблюдения потребителем условий хранения и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.

__________________Штамп и дата торгующей организации